肌电设备接口使用说明文档

本流程代码按照微信小程序连接肌电设备进行梳理，各个编程语言进行肌电设备连接跟各个语言的特性有一些差别，但是流程基本一致。

肌电设备参数：

| 参数类型 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | name | MED-S | 肌电设备名称 |
| 设备名称 | name | MED-P | 专业版肌电设备名称 |
| 服务ID | serviceId | 464A3100-5350-6E6F-6974-6F4D74736146 | 服务ID，创建数据总线时需要传入该参数。用于向设备发送命令和获取设备信息。 |
| 数据总线 | characteristicId | 464A3102-5350-6E6F-6974-6F4D74736146 | 设备信息特征ID，先发送该特征的命令（命令：F8F20A）；监听数据返回时，如果特征值为该值，代表返回的数据为设备信息数据。需要按照规则解析。 |
| 数据总线 | characteristicId | 464A3101-5350-6E6F-6974-6F4D74736146 | 通知特征ID，使用该特征ID向设备发送指令。肌电设备接收到指令后才会向监听数据函数发送数据。 |
| 消息总线 | characteristicId | 464A3103-5350-6E6F-6974-6F4D74736146 | 训练数据特征ID，如果返回数据为该特征值，代表该设备返回的是肌电训练数据。需要按照规则解析。 |
| 读取数据命令 |  | F8F20A | 在微信小程序中发送的命令需要转换成十六进制，可以使用如下方法new Uint8Array(res.value) |

肌电设备返回的设备数据解析：

| characteristicId ：464A3102-5350-6E6F-6974-6F4D74736146 为设备信息数据。需要使用new Uint8Array(res.value)转换成十六进制，然后再解析。转换十六进制需要根据各个平台情况判断是否需要。查找数据包中的分隔标记（0x0A 0x00 0x00）。然后从数据包的起始位0到分隔标记开始处开始解析下面参数。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 对应位数 | 解析方法 | 备注 |
| UUID | 从开始到分隔符前6个字节 | parseUUID |  |
| type | 分隔符前第6个字节 | deviceVersion | 设备类型（S为民用版，P为专业版） |
| deviceDirection | 分隔符前第5个字节 | deviceDirection | 设备方向（0为左，其他为右） |
| threshold | 分隔符前4个字节 | parseThreshold | 设备阈值。显示值公式：输出的值为设备值-阈值 |

/**

* 解析设备信息

* @param {*} res

*/

parseDeviceInfo:function(res){

let val =new Uint8Array(res.value) ;

console.log(val);

let removeIndex = 0;

for (let i = 0; i < val.length - 2; i++)

{

if (val[i] ===10 && val[i + 1]===0 && val[i + 2] === 0)

{

removeIndex = i;

break;

}

}

let uuid = this.parseUUID(val.slice(0,removeIndex-6));

let type = this.deviceVersion(val[removeIndex-6]);

let deviceDirection = this.deviceDirection(val[removeIndex-5]);

let threshold =  this.parseThreshold(val.slice(removeIndex-4,removeIndex));

}

parseUUID:function(val){

return this.convertHexString(val);

},

/**

* 设备方向 (0:左 其他：右)

* @param {*} val

*/

deviceDirection(val){

return val - 48;//ASCII 48 十进制编码对应 0

},

/**

* 设备版本 S 为民用版

* @param {*} val

*/

deviceVersion(val){

if(val === 83){        //ASCII 十进制编码对应 S

return 'S';

}

return 'P';

},

/**

* 解析肌电设备硬件出厂阈值

* @param {*} val

*/

parseThreshold(val){

console.log("parseThreshold");

console.log(val)

let str = "";

for(let i=0;i<val.length;i++){

str = str + (val[i]-48).toString();

}

console.log(parseInt(str,10));

return parseInt(str,10);

},

肌电设备返回的训练数据解析：

characteristicId ：464A3103-5350-6E6F-6974-6F4D74736146 为设备信息数据。需要使用new Uint8Array(res.value)转换成十六进制，然后再解析。在解析前先删除前五位数据，每个元素都是16位数据减去阈值后的结果。

/**

* 解析显示训练数据（每两个字节,拼接成16位二进制字符串，将其转换为整数并减去阈值，即为界面显示的数据）。

* @param {*} val 接收的原生数据

* @param {*} threshold 硬件设备出厂设定阈值数据

*/

parseShowData(val,threshold){

//删除前五个

let arr = new Array();

let val1 =new Uint8Array(val) ;

let datas  = val1.slice(5,val1.length);

for (let i = 0; i < datas.length / 2; i++)

{

let index = i * 2;

let data1 = datas[index];

let data2 = datas[index + 1];

let subData = data1.toString(2);

let topData = data2.toString(2);

for(let index = subData.length;index < 8 ;index ++){

subData = "0" + subData;

}

for(let index = topData.length;index < 8 ;index ++){

topData = "0" + topData;

}

let data3=topData+subData;

arr.push(parseInt(data3,2) - threshold);

}

return arr;

},

整体流程说明如下：

- 初始化蓝牙适配器

首先需要初始化蓝牙适配器，确保蓝牙功能可用。

wx.closeBluetoothAdapter({

complete() {

wx.openBluetoothAdapter({

success: (res) => {

console.log('蓝牙适配器初始化成功');

},

fail: (res) => {

if(res.errCode === 10001) {

// 处理蓝牙未开启的情况

Dialog.alert({ title: '蓝牙未开启', message: '请开启蓝牙后重试' });

}

}

});

} });

注意：如果是小程序，需要手机同时开启定位和蓝牙开关。

- 搜索设备

开始搜索附近的蓝牙设备。

wx.startBluetoothDevicesDiscovery({

allowDuplicatesKey: true, interval: 0,

success: (res) => {

console.log('开始搜索设备');

// 监听新设备

wx.onBluetoothDeviceFound((res) => {

// 处理发现的设备

let devices = res.devices.filter(device => device.name === 'MED-S' || device.name === 'MED-P' );

});

}

});

搜索设备会返回一个设备列表，目前我们是按照设备名称筛选出我们的设备。我们设备名称目前使用的是MED-S和MED-P;设备列表中会有deviceId和名称，名称用于筛选自己的设备，deviceId用于后续连接操作。

- 连接设备

选择并连接目标设备。

wx.createBLEConnection({

deviceId: deviceId,

success: (res) => {

console.log('设备连接成功');

// 获取服务

wx.getBLEDeviceServices({

deviceId: deviceId,

success: (res) => { // 处理服务列表 }

});

}

});

- 获取特征值

选择并连接目标设备。

wx.createBLEConnection({

deviceId: deviceId,

success: (res) => { console.log('设备连接成功');

// 获取服务

wx.getBLEDeviceServices({ deviceId: deviceId, success: (res) => {

// 处理服务列表 } }); }

});

- 订阅通知

订阅设备的通知，用于接收数据。

wx.notifyBLECharacteristicValueChange({

deviceId:deviceId,

serviceId:'464A3100-5350-6E6F-6974-6F4D74736146', characteristicId: '464A3102-5350-6E6F-6974-6F4D74736146',

state: true,

success: (res) => { console.log('订阅通知成功'); }

});

- 发送命令

（1）将 “F8F20A”命令进行十六进制转换

getWriteCommand(){//获取转化为十六进制的写入命令

var typedArray = new Uint8Array(e.globalData.deviceReadCommand.match(/[\da-f]{2}/gi).map(function (h) {

return parseInt(h, 16)

}))

return typedArray.buffer

}

（2）获取十六进制的命令参数

let writeCommand = this.getWriteCommand()

（3）向设备发送命令，开始数据通信。

wx.writeBLECharacteristicValue({

deviceId:deviceId,

serviceId:'464A3100-5350-6E6F-6974-6F4D74736146', characteristicId: '464A3101-5350-6E6F-6974-6F4D74736146',

value: writeCommand,

success: (res) => { console.log('命令发送成功'); }

});

- 监听数据

监听设备发送的数据。

wx.onBLECharacteristicValueChange((res) => {

// 解析数据

let val = new Uint8Array(res.value); /

// 处理数据

this.parseDeviceInfo(res);

});

- 解析数据

解析接收到的数据。

parseDeviceInfo: function(res) {

let val = new Uint8Array(res.value);

let removeIndex = 0;

// 查找数据分隔符

for (let i = 0; i < val.length - 2; i++)

{

if (val[i] === 10 && val[i + 1] === 0 && val[i + 2] === 0) {

removeIndex = i; break;

}

}

// 解析设备信息

let uuid = this.parseUUID(val.slice(0, removeIndex-6));

let type = this.deviceVersion(val[removeIndex-6]);

let deviceDirection = this.deviceDirection(val[removeIndex-5]);

let threshold = this.parseThreshold(val.slice(removeIndex-4, removeIndex));

}